ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУЛЬГИН-ЛОГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СОВЕТСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШУЛЬГИН-ЛОГСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СОВЕТСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

(МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |

Барнаул 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение. Цель и задачи проекта	6

2. Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории	8

2.1. Общие сведения	8

2.2. Природные условия и ресурсы	8

2.2.1. Геологическое строение и минеральные ресурсы	8

2.2.2. Климат	12

2.2.3. Рельеф	12

2.2.4. Гидрография и гидрологические условия	13

2.2.5. Почвы и растительный покров, животный мир	14

2.2.6. Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия	15

2.2.7. Земельные ресурсы	16

2.2.8. Рекреационные ресурсы	16

2.2.9. Особо охраняемые территории	17

2.3. Социально-экономическое положение муниципального образования	17

2.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	17

2.4.2. Трудовые ресурсы	18

2.4.3. Прогноз численности населения	19

2.5. Жилищная сфера	20

2.6. Социальная сфера	20

2.7. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	23

2.8. Инженерная инфраструктура	23

2.8.1. Водоснабжение	23

2.8.2. Водоотведение	24

2.8.3. Теплоснабжение	25

2.8.4. Электроснабжение	26

2.8.5. Газоснабжение	26

2.8.6. Связь и информация	26

2.9. Экологическое состояние территории	26

2.10. Современное состояние территории	27

3. Проектные решения	28

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории	28

3.2. Функциональное зонирование территории	29

3.3. Жилищная сфера	29

3.4. Социальная сфера	30

3.5. Производственная сфера	32

3.6. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	32

3.7. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	33

3.8. Инженерная инфраструктура	33

3.8.1. Водоснабжение	33

3.8.2. Водоотведение	36

3.8.3. Теплоснабжение	37

3.8.4. Расчет электрических нагрузок	37

3.8.5. Связь и информация	38

3.9. Санитарная очистка и ритуальное обслуживание	38

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	39

4.1. Зоны с особыми условиями использования территории	39

4.2. Существующие особо охраняемые природные территории	45

4.3. Мероприятия по охране окружающей среды	49

4.4. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	51

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ	55

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	56

6.1. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	56

6.2. Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	57

6.3. Мероприятия по гражданской обороне	57

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана	58

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:25 000 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Шульгин Лог муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:5 000 |
|  | Карта современного использования и комплексной оценки территории с.Хуторки муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:5 000 |
|  | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:25 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:25 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Шульгин Лог муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:5 000 |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения с.Хуторки муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:5 000 |
|  | Карта функциональных зон муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:25 000 |
|  | Карта функциональных зон с. Шульгин Лог муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:5 000 |
|  | Карта функциональных зон с. Хуторки муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края, М 1:5 000 |

# Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет Советского района Алтайского края выполнен в соответствии с муниципальным контрактом.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края  от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими законодательными актами.

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

В проекте использованы проектные материалы «Схема территориального планирования Советского района Алтайского края». Расчетный срок действия генерального плана – 20 лет, до 2042 года, первая очередь (5 лет) – до 2027 года.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной административной градообразующей единицы Алтайского края - муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет  на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры муниципального образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, водного фонда, земель промышленности и иных категорий.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населенных пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления муниципального образования, исходя из социально-экономической обстановки в муниципальном образовании, Алтайского края, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих документов стратегического планирования регионального и муниципального уровня.

# Комплексная оценка современной градостроительной ситуации. основные Проблемы развития территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности: санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## Общие сведения

Советский район Алтайского края территориально расположен в юго-восточной части региона. Районный центр – с. Советское – находится в 203 км от г. Барнаула и в 53 км от ближайшей железнодорожной станции «Бийск».

Муниципальное образование Шульгин-Логский сельсовет входит в состав Советского района Алтайского края и расположено в его западной  части. Административным центром  является с. Шульгин Лог. В границах муниципального образования находятся следующие сельские населенные пункты: с. Шульгин Лог, с.Хуторки.

Связь сельсовета с краевым центром, другими поселениями и районным центром осуществляется автомобильным транспортом. По территории сельсовета проходят автодороги регионального значения: Половинка – Шульгин Лог – Платово;  Советское – Урожайное – Шульгин Лог.

## Природные условия и ресурсы

### Геологическое строение и минеральные ресурсы

Территория муниципального образования расположена на стыке равнинной и горной территорий, соответствующих двум крупнейшим структурам региона – Западно-Сибирской плите и Алтая-Саянской складчатой области.

Территория Шульгин-Логского сельсовета относится к Западно-Сибирской плите, которая представляет собой равнину с двухэтажным строением. Верхний отдел сложен субгоризонтально залегающими рыхлыми отложениями различного генетического типа. Площадное распространение имеют аллювиальные отложения надпойменных террас, представленные песками, супесями, суглинками, гравием, галечником с валунами.

В пойме реки Катунь распространены аллювиальные отложения пойменных террас, галечники, гравий, пески, суглинки, озёрные и озёрно-болотные отложения, иловатые суглинки, мергели, пески, супеси, торф и т.д. Образование и развитие структур равнинной части связано как с плавными опусканиями и поднятиями, так и с разрывными деформациями земной коры, что приводило к оформлению валов и прогибов на поверхности платформенного чехла.

На территории согласно государственным балансам и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых установлены:

- 1 месторождение песчано-гравийной смеси;

- 3 месторождения торфа.

      - Характеристика полезных ископаемых МО Шульгин-Логский сельсовет

| № п/п | Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы в тыс. м3 | Учет балансом на 01.01.08 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Песчано-гравийная смесь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шульгинское | Расположено в 0,5 км южнее с. Шульгин Лог, на увале Долгая Гора. Месторождение с севера ограничено охранной зоной р. Катунь, с востока - лесопосадками, с юга – границей гослесфонда, с запада –дорогой с гравийным покрытием и границей увала. | Месторождение сложено верхнечетвертичными отложениями третьей надпойменной террасы р. Катунь, которая возвышается над урезом воды в реке на 20 – 30 м. Отложения представлены песчано-гравийной смесью, вскрытая мощность которой от 9,1 до 9,75 м, средняя 9,6 м. Средняя мощность вскрыши – 0,3 м. Месторождение не обводнено. Природная песчано-гравийная смесь может использоваться для строительства автодорог только при условии корректировки зернового состава путем введения щебня и песка. Гравий-отсев может использоваться для всех видов оснований и покрытий автодорог и в качестве крупного заполнителя бетонов марок ниже «300». Песок-отсев по зерновому составу и содержанию глинистых и пылевидных частиц не отвечает требованиям ГОСТов и не может использоваться для строительных целей. | Запасы С2 – 768 тыс. м3 приняты к сведению НТС ПГО «Запсибгеология» (протокол от 03.12.1991 г. № 4002). | Не учтено. | Сведений об эксплуатации нет. |
| Торф |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Победитель Алтая | В 0,5 км на северо-восток от с. Победитель Алтая, в 57 км юго-восточнее г. Бийска. | Залежь низинного типа, мощностью – 1,15 м. Площадь в нулевой границе – 79 га, в границе промышленной глубины – 64 га. Степень разложения – R – 58 %, зольность – А – 20,5 %, пнстость – ПН. – без пней, торф пригоден на удобрение. | Запасы торфа по категории С2 – 135 тыс. т. не утверждались. | С2 – 135 тыс. т. числятся на балансе в разряде гос. резерв. | Сведений об эксплуатации нет. Залежь перспективна для разведки. |
| 3 | Поперечное | В 22.2 км на юго-восток от р.ц. Советское, в 5 км на северо-запад от с. Подходное | Тип торфяной залежи низинный. Средняя глубина – 1,53 м. Площадь в нулевой границе – 47 га, в границе промышленной глубины – 33 га, средние показатели: зольность – 23 %, степень разложения - 34 %, влажность – 85,9 %, пнистость – без пней. Вид сырья – удобрение. | Прогнозные ресурсы Р1 – 109 тыс. т. утверждены ТКЗ ГП «Новосибирскгеология» (протокол от 25.09.1991 г. № 33/117) | Не учтены. | Рекомендовано проведение де-тальной разведки. Сведений об эксплуатации нет. |
| 4 | Подходное | В 27.3 км юго-восточнее р.ц. Советское, в 2 км северо-западнее с. Подходное. | Залежь низинного типа, мощностью 2,09 м. Площадь в нулевой границе – 31 га, в границе промышленной глубины – 21 га, средние показатели: зольность – 43 %, степень разложения - 38 %, влажность – 83,2 %, пнистость – без пней. Вид сырья – удобрение. | Прогнозные ресурсы Р1 – 107 тыс. т. утверждены ТКЗ ГП «Новосибирскгео-логия» (протокол от 25.09.1991 г. № 33/117) | Не учтены. | Постановка дальнейших работ не рекомендуется из-за повышенной зольности торфа. Сведений об эксплуатации нет |

### Климат

Территория характеризуется комфортным для Сибири климатом, формирующимся в пограничной полосе «Горы – Равнины». Территория Шульгин-Логского сельсовета относится к умеренно тёплой, хорошо увлажнённой зоне. На климатические особенности большое влияние оказывает близость Алтайских гор. Они смягчают континентальный характер климата, присущий в целом Алтайскому краю.

Среднегодовое количество осадков составляет  600 мм; за период с температурой выше 100 – 350 мм. Сумма испаряемости влаги, за этот же период, определяется в 400 мм. Наибольшее количество осадков приходится на летний период. Влагообеспеченность территории хорошая. Наименьшее количество осадков приходится на январь, февраль и март месяцы. Самый холодный месяц – январь; самый тёплый – июль. Продолжительность безморозного периода  от 125 дней в долине реки Катунь,  до 105-110 дней на остальной территории. Летние температуры изменяются от 17˚ до 20˚ С, зимние  от  -16˚ С со значительными колебаниями. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 160 дней. Средняя высота снежного покрова из максимальных декадных высот за зиму равна 60 см.

Распределение осадков по территории крайне неравномерно, в виду расчленённого рельефа. Мощность снегового покрова значительно возрастает в отрицательных формах рельефа и является наименьшей по вершинам увалов, сопок и гор.

Для территории характерна ветреная погода, в течение всего года со средней скоростью ветра 4.5 м/сек. Сильные ветры в зимний период приводят к перераспределению снега по поверхности, особенно в первую половину зимы, когда мощность снегового покрова меньше 30 см. Это приводит к глубоким промерзаниям почвы и низким температурам на поверхностных слоях.

Число часов солнечной радиации за год составляет 1950-2050; за период апрель-сентябрь 1420-1500 часов. На вегетационный период приходится 75% всего количества солнечного сияния.

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0˚ С равна 194 дня, выше 5˚ С – 163 дня, выше 10˚ С –125 дней, выше 15 градусов – 85 дней.

### Рельеф

Для территории характерны следующие геоморфологические участки:

1. Подгорная Северо-Алтайская равнина (высота 200-350 м. над уровнем моря) представляет область прогиба и  аккумуляции выносимых с гор отложений. Это слабоволнистая равнина, слегка наклонённая к северу, расчленённая сеть долин и рек выходящих с гор. Этот геоморфологический участок занимает наибольшую площадь.

2. Долина реки Катунь. Занимает северную часть предгорной Северо-Алтайской равнины и непосредственно примыкает к р.Катунь. Это наиболее пониженная часть территории.

Тектоническое строение таково: кристаллический палеозойский фундамент, залегающий на глубине 10-20 метров, сверху покрыт осадочным чехлом. На территории преобладают равнины, но также здесь имеются сопки, возвышающихся над равнинами, которые представляют собой фундамент, выходящий на земную поверхность.

Среди современных экзогенных процессов, влияющих на рельеф данной местности, наиболее действенными являются эрозия и выветривание. В результате боковой эрозии происходит подмывание берегов, в результате глубинной эрозии – врезание русла потока в глубину. Самая крупная река Катунь имеет V – образный профиль и развитый террасовый комплекс.

### Гидрография и гидрологические условия

По условиям водообеспеченности данная территория находится в благоприятных условиях, она хорошо дренирована сетью речек и ручьёв. Гидрографическую сеть территории представляет р.Катунь и ее притоки: Сетовочка, Поперечка, Камышовка и др.

Вся гидрографическая сеть берёт начало преимущественно в южной части района и за его пределами. Начало ручьям дают выходы интенсивных родников. Ручьи имеют быстрое течение, пресную холодную воду без привкуса и запаха.

Источником питания всех рек являются талые воды сезонных снегов, дожди и грунтовые воды. Зимой реки питаются за счёт прихода грунтовых вод в русло реки, весной за счёт таяния снегов, летом за счёт дождей.

Река Катунь не протекает непосредственно по территории сельского совета, а омывает его восточную границу. Река типично горная. Верхнее и среднее течение протекают в узких скалистых берегах по каменному ложу. И только приближаясь к рассматриваемой территории, река становится спокойней. Здесь Катунь образует долину с массой островов и проток, это нижняя часть течения, тем не менее, течение быстрое, местами бурное с массой перекатов и сливов. Вода Катуни исключительно светлая, особенно в летне-осенний период. Средняя температура воды в летнее время, с июня по сентябрь, стоит примерно на одном уровне, колеблясь от 15 до 10,8 градусов. К зиме температура воды понижается до 5,3 градуса. Вода пресная.

Грунтовые воды на большей части района находятся глубоко и не оказывают влияния на развитие почв (глубина  до 22 м.). В долинах рек, в логах, грунтовые воды находятся на глубине 1-3 м, выклиниваясь по днищам логов и нижним частям склонов в форме родников и «плакунов». Все грунтовые воды пресные, без привкуса и запаха, пригодные для питья.

### Почвы и растительный покров, животный мир

Почвенный покров. Основную часть почвенного покрова территории составляют черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные и маломощные, а также черноземы типичные высокогумосные мощные, небольшой участок горных черноземов обыкновенных среднемощных. Гумусный слой составляет от 10 до 60-70 см. Содержание гумуса колеблется от 3,7 до 7,8 %.

По долинам реки Катуни и ручьев сформировались пойменные луговые почвы (гидроморфные), а также черноземно-луговые почвы.

Растительный мир. Естественная растительность района – злаково-разнотравные, луговые степи и остепененные луга. Характер растительных ассоциаций тесно связывается с рельефом местности и качеством почв.

Естественная травянистая растительность сохранилась по тем элементам рельефа, которые по каким либо причинам не могли быть вовлечены в пашню. Это глубокие западины на предгорной равнине, покатые и крутые склоны увалов, логов и сопок, долины рек.

По покатым крутым склонам логов и увалов южной и юго-западной экспозиций, в условиях хорошего прогревания и дефицита влаги господствуют степные формы растительности, такие как - ковыль волосатик, типчак, тонконог, мятлик степной, полынь, зонтик клубненосный.

По выровненным целинным участкам, по слабо покатым склонам логов, увалов северной и восточной экспозиций преобладает злаково-разнотравная растительность. Из злаков преобладают костер безостый, вейник, лабазник, вероника, тимофеевка луговая. Из разнотравья – огонёк сибирский, герань луговая, подорожник средний, кровохлёбка лекарственная, лапчатка густая, пучка, хвощ, тысячелистник, пастушья сумка, подмаренник, стародубка, гвоздика разноцветная, иван-чай, морковник и др.

По нижним третям склонов увалов, по логам и долинам рек на почвах гидроморфного ряда господствуют луговые злаки: тимофеевка луговая, мятлик луговой, овсяница луговая, лисохвост, полевица, вейник с примесью бобовых: клевер розовый, клевер белый, чина луговая, вика, мышиный горошек, вязиль, люцерна. Избыточно увлажнённые и заболоченные места заросли осокой, тростником, рогозом,  калужницей болотной,  ситником. Травы имеют хорошие кормовые достоинства: задернованность и покрытие высокие.

По днищам логов, низким местам, в долинах ручьев господствует кустарниковая растительность: ива, калина, шиповник, смородина, черёмуха. Острова поймы реки Катуни обильно поросли облепихой.

Поля сильно засорены. Основные сорняки: осот розовый и жёлтый, овсюг, молочай, вьюнок, лебеда.

В последние десятилетия растительный покров рассматриваемой территории, как и всего Алтайского края, испытывает необычайно мощный антропогенный пресс, выражающийся в усиленной деградации растительности в результате распашки, пастьбы скота, строительства дорог и рекреации.

Животный мир. Из более крупных млекопитающих водятся лисица красная, заяц-беляк, барсук, косуля, ондатра,  норка, колонок. В колках можно встретить и лося.

Многочислен и мир птиц - это голуби, зимородок, большой пестрый дятел, речная чайка, черный коршун, журавли, ласточки.

Из промысловых видов рыб следует отметить хариуса, щуку, ельца, карася, окуня, плотву и т.д.

Из пресмыкающихся нередко можно встретить: ужа, ящериц, змей (гадюка и щитомордник), а из земноводных – жабы и лягушки.

В большом количестве водятся насекомые – бабочки всевозможных видов, земляные жуки, пчёлы, осы, шершни.

### Культурно-исторические ресурсы: объекты культурного наследия

На территории Шульгин-Логского сельсовета расположены три памятника истории и четыре памятника археологии.

      - Перечень объектов культурного наследия на территории Шульгин-Логского сельсовета

| Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории: |  |  |
| Монумент воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221711245790005 | Советский район, с. Шульгин Лог |
| Братская могила партизан | 221711244930005 | Советский район, с. Шульгин Лог |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | 221711241330005 | Советский район, с. Хуторки |
| Объекты археологического наследия: |  |  |
| Долгая грива 1, стоянка | 221441039950006 |  |
| Шульгин Лог, курганная группа | выявленный объект культурного наследия |  |
| Половинка, курганная группа | выявленный объект культурного наследия |  |
| Хуторки I, курганный могильник | выявленный объект культурного наследия |  |

### Земельные ресурсы

Земельный фонд, находящийся в ведении муниципального образования, включает в себя пять категорий земель, которые распределяются по следующим пропорциям (табл. 3).

      - Структура земельного фонда муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Всего | 18439 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 16433,78 | 89,1 |
| Земли населенных пунктов | 543,65 | 3,0 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 64,72 | 0,3 |
| Земли водного фонда | 744,73 | 4,0 |
| Земли лесного фонда | 652,12 | 3,6 |

### Рекреационные ресурсы

Территория, привлекающая своим рельефом, находится в долине р. Катунь. Обрывистый берег реки, множество островов могут быть задействованы в спортивно-оздоровительном отдыхе.

Климатические ресурсы благоприятны как для организации лечебно-оздоровительного отдыха, так и других видов летней и зимней рекреационной деятельности. Микроклиматические ресурсы рекреации обусловлены влиянием таких факторов, как наличие крупной реки Катунь и горным рельефом южной части Советского района. Располагаясь в зоне ультрафиолетового комфорта и вместе с достаточно большим числом часов солнечной радиации (за год составляет 1950-2050), территория привлекательна для оздоровительного отдыха.

Водные рекреационные ресурсы разнообразны. Реки и пруды  создают прекрасные возможности для рекреации, связанной с водой (сплав на плотах и катамаранах, рыбалка, купание). Возможна как пассивная рекреация (отдых у воды), так и активная (водный сплав).

Растительный покров района богат и разнообразен, что является дополнительным фактором рекреационной привлекательности. Небольшие массивы леса представлены березой и осиной. В низкогорной части и в долине Катуни растет хвойный лес, что повышает рекреационную ценность территории.

Рекреационные ресурсы особо охраняемых природных территорий. Заказник «Лебединый» создан для сохранения природных экосистем нижнего прикатунья и естественных мест зимовки лебедя-кликуна и других птиц.

### Особо охраняемые территории

Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Лебединый» учрежден с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов. Он был создан в 1973 году сроком на 10 лет, затем срок его действия продлевали несколько раз, в настоящее время имеет статус бессрочного. На территории Шульгин-Логского сельсовета занимает площадь 2033,5 га. Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого значения «Лебединый» в Советском, Бийском и Красногорском районах утверждено постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2007 №278.

## Социально-экономическое положение муниципального образования

Сельское хозяйство. Основу экономики составляют сельскохозяйственные предприятия. Сельское хозяйство специализируется на производстве зерна, кормовых культур, продуктов животноводства. На территории сельсовета действует сельскохозяйственные предприятие СПК Шульгинский.

Промышленность. На территории сельсовета располагается ООО «Пиво-безалкогольный комбинат Шульгинский» производитель пива, а также безалкогольной продукции: квас, минеральная вода, лимонады, солодовые напитки. Также здесь функционирует ООО «Шульгинское» – предприятие, которое выпускает более десяти видов различных напитков на основе этой воды, добываемой из местных водозаборных скважин.

Малое предпринимательство. Малое предпринимательство в поселении ориентировано в основном на торгово-закупочную деятельность. Необходимость развития малого предпринимательства на уровне сельских населенных пунктов обусловлена тем, что в условиях дефицита финансовых ресурсов, оправдано вложение средств в проекты с быстрой окупаемостью, которые предлагаются малыми предприятиями. Предполагается дальнейшее развитие КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств) как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка. Необходимо разработать систему сбора и закупок продукции КФХ, ее реализации, переработки (создание сети заготовительно-сбытовых кооперативов).

## Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

На территории сельсовета расположено два населенных пункта –  с. Шульгин Лог и с. Хуторки. Общая численность населения на 01.01.2021 г - 944 чел.

В период 2011 – 2021 гг. демографическая ситуация характеризуется убылью населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Миграционный прирост имеет также отрицательные значения.

      - Численность населения

| Название поселений | Кол-во домов | Численность населения на 01.01.2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| с. Шульгин Лог | 233 | 746 | 79,0 |
| с. Хуторки | 74 | 198 | 21,0 |

Основной проблемой сел является отток населения в трудоспособном возрасте (25 – 45 лет). Сложившаяся ситуация объясняется:

– нехваткой рабочих мест и недостаточным уровнем оплаты труда в сельскохозяйственном производстве и других отраслях народного хозяйства;

– неразвитостью инфраструктуры по оказанию платных услуг населению.

      - Возрастная структура населения на 01.01.2021 г.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники (0-6) | Школьники (7-15) | Школьники (16-18) | Трудоспособный возраст (от 18 до 55(60) | Старше трудоспособного возраста |
| с. Шульгин Лог |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 746 | 58 | 91 | 22 | 464 | 111 |
| %% | 100 | 7,8 | 12,2 | 2,9 | 62,1 | 15,0 |
| с. Хуторки |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 198 | 19 | 34 | 14 | 113 | 18 |
| %% | 100 | 9,6 | 17,1 | 7,1 | 57,1 | 9,1 |

В будущем сохраняются риски снижения численности населения из-за ряда демографических проблем. Целью демографической политики на территории Шульгин-Логского сельсовета является стабилизация численности населения и создание условий для ее роста.

### Трудовые ресурсы

По прогнозу на перспективу доля населения трудоспособного возраста изменится незначительно за счет демографических последствий конца 80-х и начала 90-х годов. Численность трудовых ресурсов в 2021 году составляет 577 человек или 61,1 % от общей численности постоянного населения (без учета учащихся 16-18 лет). На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 163 человек или 26,6 % от числа трудоспособного населения. Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

### Прогноз численности населения

При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СНиПов, данные администрации сельского поселения. Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Расчет численности населения селах в силу своих демографических особенностей показал, что данные населенные пункты не могут расти за счет естественного воспроизводства населения.

Стабилизации и незначительному росту численности населения на территории сельсовета может способствовать миграционный прирост населения. Причиной миграции является развитие сельскохозяйственного и промышленного производства с довольно высоким для сельской местности уровнем дохода.

В результате проведённых расчетов численность населения Шульгин-Логского сельсовета на первую очередь не изменится, к концу расчетного срока может увеличиться на 5% и составить 1052 человека. Данные показатели приняты за основу во всех последующих проектных расчетах.

      - Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения с. Шульгин Лог

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| Дошкольники 0-6 лет | 58 | 7,8 | 66 | 8,4 | 67 | 8,4 |
| Школьники 7-18 лет | 113 | 15,1 | 115 | 14,5 | 117 | 14,6 |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 464 | 62,1 | 490 | 61,9 | 486 | 60,8 |
| Старше трудоспособного возраста | 111 | 15,0 | 120 | 15,2 | 130 | 16,2 |
| Всего | 746 | 100 | 791 | 100 | 800 | 100 |

      - Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения с. Хуторки

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| Дошкольники 0-6 лет | 19 | 9,6 | 26 | 10,4 | 27 | 10,7 |
| Школьники 7-18 лет | 48 | 24,2 | 51 | 20,6 | 53 | 21,0 |
| Трудоспособный возраст -18-55(60)лет | 113 | 57,1 | 149 | 60,1 | 146 | 58,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 18 | 9,1 | 22 | 8,9 | 26 | 10,3 |
| Всего | 198 | 100 | 248 | 100 | 252 | 100 |

Исходя из данной численности населения, определены параметры развития муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

## Жилищная сфера

Общая площадь жилищного фонда с. Шульгин Лог составляет 15тыс.кв.м. При численности в 746 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 20,1 кв. м на 1 человека, что немного выше нормативного значения. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

Общая площадь жилищного фонда с.Хуторки составляет 2,8тыс кв.м. При численности в 198 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 14,4 кв.м на 1 человека, что ниже нормативного значения. Жилищный фонд представлен домами усадебного типа.

      - Характеристика существующего жилищного фонда

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | шт. |
| с.Шульгин Лог |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в том числе: одноквартирные | 10000 | 66,7 | 20 |
| двухквартирные | 5000 | 33,3 | 34 |
| Итого | 15000 | 100 | 54 |
| с.Хуторки |  |  |  |
| Усадебная застройка |  |  |  |
| в том числе: одноквартирные | 1800 | 55,5 | 30 |
| двухквартирные | 1000 | 44,5 | 17 |
| Итого | 2800 | 100 | 47 |

Примечание: Sобщ – площадь общая

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

## Социальная сфера

Современная обеспеченность по основным видам культурно-бытового обслуживания (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и искусство) в целом соответствует нормативному уровню. Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения представлена в таблице 9.

      - Характеристика существующих учреждений и предприятий обслуживания населения

| Наименование учреждений | Адрес | Количество работающих | Единовременная вместимость или пропускная способность / реал. посещаемость |  | Материал стен | Этажность | Отдельное или встроенное | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Шульгин Лог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | Школьный, 34 | 1 |  |  | Бетон | 1 | Отдельное | 2019 |
| СДК | Школьный, 67 | 3 | 85 | 50 | Бетон | 1 | Отдельное | 1965 |
| Школа | Школьный, 35 | 21 | 140 | 100 | Кирпич | 1 | Отдельное | 1965 |
| Почта | Школьный, 61 | 3 |  |  | Бетон | 1 | Встроенное | 1965 |
| с.Хуторки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа | ул.Центральная, 36 | 10 | 50 | 40 |  | 1 | Встроенное |  |
| ФАП | ул.Центральная, 36 | 1 |  |  |  | 1 | Встроенное |  |
| Почта | ул.Центральная, 36 | 1 |  |  |  | 1 | Встроенное |  |

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Имеющаяся дорожная инфраструктура в существующих границах населенных пунктах представлена улично-дорожной сетью общей протяженностью 23 км.

      - Показатели существующей улично-дорожной сети

| Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- |
| с.Шульгин Лог |  |
| Асфальтобетонное | 6 |
| Грунтовое | 11 |
| с.Хуторки |  |
| Асфальтобетонное | - |
| Грунтовое | 6 |

Внешние связи (перевозки) осуществляются по существующим автомобильным дорогам регионального значения: Половинка – Шульгин Лог – Платово;  Советское – Урожайное – Шульгин Лог.

Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Для обслуживания транспорта на севере села расположена автозаправочная станция. Хранение и ремонт индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Шульгин-Логского сельсовета осуществляется из скважин местного значения.

С. Шульгин Лог

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети из скважин. Две скважины расположены в центральной части села, третья – в северной части села.  Характеристика скважин представлена в таблице 11.

      - Характеристика скважин

| номер скважины по паспорту | год бурения | глубина, м | диаметр осад. трубы, мм | дебит, м3/ч | статистический уровень, м | динамический уровень | марка насоса | глубина установленного насоса | диаметр водопроводной трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 518 | 1965 | 29 | 325 | 9 | 17 | 21,5 | ЭЦВ 6-10-80 | 20 | 63 |
| 1/77 | 1977 | 32 | 273 | 10 | 18,5 | 20,5 | ЭЦВ 6-10-50 | 28 | 63 |
| 695 | 1967 | 39 | 219 | 10 | 24 | 25 | ЭЦВ 6-10-80 | 24,5 | 63 |

Для водозабора ООО «Шульгинское» установлены зоны санитарной охраны.

I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны водозабора имеет размеры 100х140 м. В пределах первого пояса ЗСО расположены две рабочие скважины, два резервуара чистой воды объемом по 700 м3 каждый, две насосные станции и фильтры для воды. Зона строгого режима огорожена железобетонной изгородью высотой 2,5 м. Скважины расположены в подземных павильонах размером 3х3х3м, сооруженных из кирпича, устья скважин герметизированы, имеются краны для отбора проб воды. Зона строгого режима спланирована, к скважинам и насосным станциям сооружены дорожки с гравийным покрытием.

II пояс (защиты от микробного загрязнения) зоны санитарной охраны водозабора имеет размеры 116-161 м. Источники микробного загрязнения во втором поясе зоны санитарной охраны отсутствуют.

III пояс (защиты от химического загрязнения) зоны санитарной охраны водозабора имеет размеры 202-2099 м. Источники химического загрязнения отсутствуют.

Система водоснабжения поселения централизованная, частично кольцевая, протяженностью 11,3 км. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети расположено два пожарных гидранта и устройство заправки пожарных автомобилей непосредственно из двух водонапорных башен. Объем башен по 30 м3.

С. Хуторки

Подача воды потребителям осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети из скважины, которая расположена в северо-западной части села. Имеется одна водонапорная башня объемом 25 м3. Характеристика представлена в таблице 12.

      - Характеристика скважин

| номер скважины по паспорту | год бурения | глубина, м | диаметр осад. трубы, мм | дебит, м3/ч | статистический уровень, м | динамический уровень | марка насоса | глубина установленного насоса | диаметр водопроводной трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/85 | 1985 | 28 |  | 10 | 14 | 15 | ЭЦВ 6-10-80 | 21 | 63 |

Система водоснабжения поселения централизованная, частично кольцевая, протяженностью 2,4 км. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Для обеспечения условий пожарной безопасности на разводящей водопроводной сети расположен один пожарный гидрант (у здания школы).

### Водоотведение

В населенных пунктах нет централизованной системы водоотведения. Ряд общественных зданий и жилая застройка имеют центральную канализацию с водоотведением в выгребные ямы. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. На территории сельсовета для очистки сточных вод существуют поля фильтрации, расположенные в северо-западной части с.Шульгин Лог. Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

### Теплоснабжение

С. Шульгин Лог

Теплоснабжение школы, расположенной на территории с. Шульгин Лог, осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, находящейся по ул. Школьная. Котельная введена в эксплуатацию в 1965 году.

      - Паспорт котельной

| Адрес | тип здания | материал стен | год ввода в эксплуатацию | кол-во котлов | марка котлов | часовая теплопроизводительность одного котла, Гкал/ч | год начала эксплуатации котлов | общая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная, 35 а | отдельное | кирпич | 1965 | 1 | кВ-500 | 0,36 | 1965 | 360 |

С. Хуторки

Теплоснабжение школы, расположенной на территории с.Хуторки, осуществляется местной котельной работающей на твердом топливе, находящейся по ул. Школьная. Котельная введена в эксплуатацию в 1996 году.

      - Паспорт котельной

| Адрес | тип здания | материал стен | год ввода в эксплуатацию | кол-во котлов | марка котлов | часовая теплопроизводительность одного котла, Гкал/ч | год начала эксплуатации котлов | общая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная, 36 а | отдельное | кирпич | 1996 | 1 | кВ-500 | 0,36 | 1996 | 360 |

Отопление большинства индивидуальных жилых домов усадебного типа печное на твердом топливе.

### Электроснабжение

Электрические сети муниципального образования Шульгин-Логский сельсовет обслуживаются филиалом  ПАО «Россети» Белокурихинские электрические сети. По территории сельсовета проходят воздушные линии электропередач мощностью 10 кВ. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется по воздушным линиям электропередач ВЛ-10 кВ на трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ и далее по разводящим низковольтным воздушным линиям электропередач 0,4 кВ до потребителей.

### Газоснабжение

Населенные пункты Шульгин-Логского сельсовета не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом из баллонов. По территории сельсовета проходит газопровод - отвод к ГРС с. Нижняя Каянча. Согласно «Энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 года», «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Алтайского края», в Советском районе планируется строительство межпоселкового газопровода и ГРС для газификации населенных пунктов Шульгин-Логского сельсовета.

### Связь и информация

Услуги связи на территории района оказывают две организации: Советский почтамт ОСП УФПС Алтайского края  филиала ГУП «Почта России» и ОАО «Сибирьтелеком» (территориальное подразделение Советского района Юго-Восточного центра телекоммуникаций Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»).

## Экологическое состояние территории

Общее экологическое состояние территории следует признать вполне удовлетворительным, характерным для всей потенциальной полосы «горы-равнина», с сохранением механизма воспроизводства природной среды.

Территория давно освоена, что подтверждается густой сетью поселений и дорог разного качества, высокой долей распашки земель, экстенсивным использованием пастбищ. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Преобладает сельскохозяйственная модификация природных систем.

Высокая распаханность территории, недостаток лесных полос в условиях повышенного ветрового режима привели к тому, что территория подвержена водной и ветровой эрозии (дефляции).

На состояние атмосферного воздуха в муниципальном образовании оказывают влияние объекты производственной и транспортной инфраструктуры.

      - Перечень объектов производственной зоны, оказывающих негативное влияние на жилую застройку.

| № | Наименование | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ферма КРС на 30 голов | 50 м |
| 2 | Склад ГСМ | 50 м |

Рекомендовано разработать проекты санитарно-защитных зон на все производственные объекты, расположенные на территории сельсовета..

## Современное состояние территории

Территория сельсовета имеет высокий потенциал для экономического развития: местность характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, сельсовет имеет значительные резервные территории, пригодные для сельскохозяйственного использования, в частности, для выращивания зерновых и кормовых культур. На территории сельсовета недостаточно развита переработка сельскохозяйственной продукции.

По территории сельсовета проходят автодороги регионального значения: Половинка – Шульгин Лог – Платово;  Советское – Урожайное – Шульгин Лог. Въезд в поселок осуществляется по дороге Советское – Урожайное – Шульгин Лог.

Планировочная структура с. Шульгин Лог компактная, вытянутая вдоль р.Катунь, с прямоугольной системой транспортных связей. Главная улица села – ул.Школьная. Основные улицы: Степная, Западная, Октябрьская, Новая. Второстепенные улицы: Молодежная.

Основные культурно-бытовые, административные здания и учреждения, общественно-административный центр сосредоточены в центральной части с.Шульгин Лог. Центр села представлен: средней школой, сельским домом культуры, административными зданиями. Озеленение представлено зелеными насаждениями усадебных жилых домов,  вдоль улиц. Большую часть населенного пункта занимает индивидуальная застройка, представленная домами усадебного типа. Сформированной зоны производственного и коммунально-складского назначения нет, объекты разбросаны внутри и вне села. Действующее кладбище располагается в границах населённого пункта, есть резерв для расширения.

Имеется площадка накопления твердых коммунальных отходов и скотомогильник с биологическими камерами к юго-западу от села. Расположение объектов не противоречит требованиям санитарных норм и правил.

Планировочная структура с. Хуторки также компактная, вытянута вдоль р.Катунь, с прямоугольной системой транспортных связей. Главная улица села – ул.Центральная. Основные улицы: Подгорная, Зеленая.

Основные культурно-бытовые, административные здания и учреждения, общественно-административный центр сосредоточены в центральной части села. Центр представлен: средней школой, почтой и магазинами. Озеленение представлено зелеными насаждениями усадебных жилых домов, вдоль улиц. Большую часть населенного пункта занимает индивидуальная застройка, которая представлена домами усадебного типа. Зоны производственного и коммунально-складского назначения располагается в северной части населенного пункта. Действующее кладбище располагается в границах населённого пункта, есть резерв для расширения.

# Проектные решения

## Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки населенных пунктов. Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий. При этом достигается определенная законченность в его формировании, предусмотрен удобный выход из центра в зону отдыха, формирующуюся в непосредственной близости от него. Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г.№52-ФЗ. В санитарно-защитной зоне производственных территорий рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: береза, осина, ель, тополь.

С. Шульгин Лог

Структурный каркас формируется главной улицей Школьная и основными улицами: Степная, Западная, Октябрьская, Новая. Проектом предусмотрено строительство жилых домов усадебного типа на свободных территориях в границах населенного пункта.

С. Хуторки

Село находится в северной части муниципального образования. Структурный каркас формируется главной улицей села – ул.Центральная и основными улицами: Подгорная, Зеленая. Проектом также предусмотрено строительство жилых домов усадебного типа на свободных территориях в границах населенного пункта.

## Функциональное зонирование территории

Генеральным планом установлено зонирование территории населенных пунктов. В их границах установлены следующие функциональные зоны:

    - зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственных угодий;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона озелененных территорий общего пользования;

- зона лесов;

- зона кладбищ;

- зона складирования и захоронения отходов;

- зона акваторий.

## Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села. Проектируемую жилую застройку планируется разместить на свободных территориях в границах сел.

      - Объем нового жилищного строительства (с.Шульгин Лог)

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| Население | чел. | 746 | 791 | 800 |
| Расчетный коэффициент семейности | чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 20,1 | 19,8 | 22 |
| Общая площадь | м2 | 15000 | 15680 | 17600 |
| Убыль жилого фонда -ветхие, аварийные | м2 | - | - | - |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | - | 15000 | 15000 |
| Проектируемый жилой фонд | ед./м2 | - | 10/680 | 38/2600 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |

Площадь земельного участка на одно домовладение – 1500 м².

Увеличение жилого фонда составляет – 17 %.

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 68 м2, при коэффициенте семейности 2,5.

      - Объем нового жилищного строительства (с.Хуторки)

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| Население | чел. | 198 | 248 | 252 |
| Расчетный коэффициент семейности | чел. | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел. | 14,4 | 15,1 | 18,0 |
| Общая площадь | м2 | 2800 | 3752 | 4568 |
| Убыль жилого фонда -ветхие, аварийные | м2 | - | - | - |
| Сохраняемый жилой фонд | м2 | - | 2800 | 2800 |
| Проектируемый жилой фонд | ед./м2 | - | 14/952 | 26/1768 |
| Норма отвода участка на 1 домовладение | м2 | 1500 | 1500 | 1500 |

Площадь земельного участка на одно домовладение – 1500 м².

Увеличение жилого фонда составляет – 63 %.

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 68 м2, при коэффициенте семейности 2,5.

## Социальная сфера

Задача проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания были определены необходимые объекты культурно-бытового обслуживания.

      - Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы с. Шульгин Лог

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строит-во, рекон-ция, кап. ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя общеобразо-вательная школа | мест | 140 | 100% (с учетом того, что в с. Хуторки общеобразовательная школа и ученики 10-11 классов ездят в СОШ с. Шульгин Лог) | 127 | - |
| 2 | Детский сад | мест | 0 | 85% (от числа детей дошкольного возраста) | 80 (с учетом с. Хуторки) | строительство детского сада на 80 мест в с.Шульгин Лог |
| 3 | Стадион | объект | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 4 | СДК | посетительское место | 85 | 80 на 1 тыс. человек | 64 | - |
| 5 | Отделения связи | объект | 1 | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | - |
| 7 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | - |

      - Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы с. Хуторки

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Существующее положение | Норматив на 1000 жителей | Расчетная потребность | Новое строит-во, рекон-ция, кап. ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная общеобразо-вательная школа | мест | 50 | 100% | 43 | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | - |
| 3 | ФАП | объект | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | - |

Учреждения образования.

Проектом предусмотрено на расчётный срок:

- строительство детского сада на 80 мест в с Шульгин Лог.

В с.Хуторки нецелесообразно строительство нового детского дошкольного образовательного учреждения. Дети дошкольного возраста из с.Хуторки смогут посещать  дошкольное учреждение в с.Шульгин Лог.

## Производственная сфера

Существующие коммунально-складские и сельскохозяйственные производственные объекты сел имеют III, IV, V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50м).

Для развития населенного пункта генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение и упорядочение существующих производственных зон.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Генеральным планом предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, улично-дорожная сеть городских округов и поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны поселения и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть, существующие транспортные сооружения и направление перспективного развития поселения. В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1) главная улица;

2) основная улица;

3) второстепенная улица.

Проектирование новой селитебной территории предопределило капитальный ремонт поселковых дорог.

Объекты транспортного обслуживания. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края уровень автомобилизации на расчетный срок составляет 370 автомобилей на 1000 жителей. С учетом уровня автомобилизации количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит в с.Шульгин Лог – 296 единиц, в с.Хуторки – 93 единицы.

Ремонт и обслуживание автотранспорта производится в мехсекторе.

Существующих автозаправочных станций достаточно для обслуживания населения.

## Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Инженерно-техническая подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест.

На территории сельсовета распространены неблагоприятные геологические процессы, представленные смывом почв, ветровой и овражной эрозией.

На описываемой местности условия для промышленного и гражданского строительства частично осложнены, требуется укрепление грунтов основания, организация водоотвода, устройство стока.

Необходимо соблюдать правила и нормы возведения сооружений на просадочных породах.

Предусмотрены  следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1. вертикальная планировка для организации  поверхностного стока ливневых и талых вод;

2. берегоукрепление;

3. защита территории от ветровой и овражной эрозии (укрепление грунта посредством высадки зелёных насаждений).

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Исходными данными для расчета хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов на расчетный срок служат материалы, представленные Администрацией Шульгин-Логского сельсовета. Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», с учетом перспективной численности  населения по генеральному плану. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местных предприятий, поливку улиц и зеленых насаждений. Современное состояние суточного расхода воды в населенных пунктах  сельсовета представлено в таблице 20.

      - Водопотребление с. Шульгин Лог и с.Хуторки

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды (средние), м3/сутки |
| --- | --- |
| с. Шульгин Лог |  |
| Население | 170 |
| Промышленность | 2 |
| Прочие организации | 8 |
| Животноводство | 8,2 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 5,8 |
| Всего | 194 |
| с. Хуторки |  |
| Население | 53 |
| Промышленность | 1 |
| Прочие организации | 8 |
| Животноводство | 7 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 18 |
| Всего | 87 |

Население

Система водоснабжения поселений принята с учетом его развития на расчетный срок. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Расчёт общего водопотребления   и удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнены в соответствии с положениями СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Для зданий, оборудованных централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 180 л/сут на человека. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2.

      - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки.

| Наименование потребителя | Степень благоустройства | Количество жителей, чел | Проектные расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| с.Шульгин Лог | Застройка зданий, оборудованных водопроводом с ванной | 800 | 144 | 172,8 |
| с.Хуторки |  | 252 | 45,4 | 54,5 |

Поливка улиц, зеленых насаждений.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 60 л/сут., количество поливок 1 раз в сутки.

      - Расходы воды на полив.

| Наименование потребителя | Количество жителей, чел. | Среднесуточное потребление воды, л/сут | Проектный расход воды, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Шульгин Лог | 800 | 60 | 48 |
| с.Хуторки | 252 |  | 15,1 |

Промышленность

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют: в с.Шульгин Лог – 28,8 м3/сутки, в с.Хуторки – 10,9.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

      - Основные показатели потребления воды на содержание скота в Шульгин-Логском сельсовете.

| Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество водопотребителей | Удельное водопотребление (за год) л/сут. | Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут. |
| с.Шульгин Лог |  |  |  |  |
| Крупный рогатый голов | голов | 690 | 55 | 38,0 |
| с.Хуторки |  |  |  |  |
| Крупный рогатый голов | голов | 150 | 55 | 8,3 |

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

      - Суммарные суточные расходы воды

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды (средние), м3/сутки |
| --- | --- |
| с.Шульгин Лог |  |
| Население | 144 |
| Промышленность | 28,8 |
| Животноводство | 38,0 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 48 |
| Неучтенные расходы | 14,4 |
| Всего | 273,2 |
| с.Хуторки |  |
| Население | 54,5 |
| Промышленность | 10,9 |
| Животноводство | 8,3 |
| Поливка улиц и зеленых насаждений | 15,1 |
| Неучтенные расходы | 5,5 |
| Всего | 94,3 |

Система водоснабжения принята централизованная, по степени обеспеченности подачи воды в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Проектом предусмотрено:

- реконструкция существующей системы водоснабжения;

- текущий ремонт скважин, расположенных на территории сельсовета.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки.

Для водовода принять санитарно - защитную полосу шириной 10 м по обе стороны от оси водовода. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей предусматривается применение полиэтиленовых труб, что значительно снижает стоимость строительно-монтажных работ, сокращает эксплуатационные затраты, повышает их срок эксплуатации.

Противопожарное водоснабжение

В соответствии с СП 31.13330.2012 и СНиП 2.04.02-85 принимается, что трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в резервуарах. Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа.

В с. Шульгин Лог и с.Хуторки расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение на расчетный срок составит 10 л/сек на 1 пожар. Противопожарный расход воды на внутреннее пожаротушение на расчетный срок составит 2,5 л/сек на 1 пожар. Суммарный расход воды на пожаротушение составит 135 м³.

### Водоотведение

Проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на поля фильтрации с.Шульгин Лог. Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм, осуществляют сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

На расчетный срок территориального развития предполагается применение станций систем биологической очистки канализационных стоков типа «Топас» («TOPAS»).

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей населенных пунктов.

### Теплоснабжение

Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно-коммунального хозяйства Министерства экономики РФ: среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья по Алтайскому краю составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год.

Отопление  индивидуальных жилых домов усадебного типа печное, как правило, на твердом топливе. Теплоснабжение школ осуществляется от местных котельных, работающих на твердом топливе.

Теплоснабжение планируется децентрализованное – от автономных квартирных теплогенераторов. Увеличение мощности котельной на расчетный период не требуется.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003, СП 42.133300, СНиП 41-01-2003.

### Расчет электрических нагрузок

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (Приложение H к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств.

      - Электропотребление на расчетный срок

|  | Численность населения | Электропотребление кВт.ч/год на 1 чел. | Электропотребление кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Шульгин Лог | 800 | 950 | 760 |
| с.Хуторки | 252 |  | 239,4 |

Электропотребление в жилом секторе предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Электропотребление в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) в жилом секторе перспективной застройки предполагает освещение хоз. блока и содержание в ЛПХ, в среднем: 1 головы КРС, 2 свиней, 5 кур.

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе составляет:

- для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе – 2506 кВт /час в год на одного сельского жителя;

- для ЛПХ - 100 кВт/час в год на одного сельского жителя;

- всего, для жилых домов с плитами на сжиженном газе и на твердом топливе, с учетом ЛПХ, - 2606 кВт/час в год на одного сельского жителя.

Максимальная единовременная мощность в квартире составляет 2,8 кВт/час. Увеличение мощностей не требуется.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство системы уличного освещения.

### Связь и информация

Необходимо развитие сети мобильных операторов для улучшения сотовой связи и возможности выхода в интернет.

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

## Санитарная очистка и ритуальное обслуживание

Предлагается следующая схема санитарной очистки:

1. Очистка села от твердых коммунальных отходов.

Население в с.Шульгин Лог и с.Хуторки  на расчётный срок составит 1052 чел.

В Шульгин-Логском сельсовете для размещения площадки накопления твердых коммунальных отходов на расчетный срок требуется земельный участок площадью 0,53 га. Площадка планируется на месте существующего полигона ТКО на расстоянии 500 м к юго-западу от с. Шульгин-Лог.

Очистка от биологических отходов. Скотомогильник с биологическими камерами расположен к западу от границы села Шульгин Лог за территорией животноводческой фермы. Местоположение не нарушает требований санитарных норм и правил.

Ритуальное обслуживание. На территории Шульгин-Логского сельсовета имеется три кладбища с санитарно-защитными зонами 50 м (IV класс опасности), два из которых – закрытые. Требований санитарных норм и правил не нарушают. Действующие кладбища расположены в границах населенных пунктов.

2. Очистка не канализированных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации. Поля фильтрации расположены на территории с.Шульгин Лог, в северо-западной его части.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории населенных пунктов включают:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные и охранные зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- территории объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны затопления.

Санитарно-защитные зоны. При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон. Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны. Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливается в соответствии со статьей 65 Водного кодекса. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативный подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Размеры ВЗ и ПЗП на территории сельсовета:

- водоохранная зона р. Катунь – 200 м; прибрежная защитная полоса – 200 м;

- водоохранная зона р.Камышовка, р.Поперечка и остальных водных объектов на территории сельсовета – 50 м, прибрежная защитная полоса -50 м (в соответствии с ч. 4, ч. 13 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации).

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду (статья 65 Водного кодекса Российской Федерации часть 15.16.17).

В водоохраной зоне р. Катунь расположены  зерносклады, что не нарушает требований водоохранного законодательства.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора –  при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и коммунальных отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории полигонов ТКО, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.111-02 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода.

Зоны затопления.

На территории муниципального образования отмечены зоны затопления.

В границах зон затопления согласно п.2,3 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации запрещается:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, проходят линии электропередачи 10 кВ. Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются соответственно в размере 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для автомобильной дороги IV-V категории – 30 м в соответствии со СП 42.133300 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Санитарно-защитная зона кладбищ составляет 50 м. Санитарно-защитные зоны от площадки временного накопления твердых коммунальных отходов – 500 м, от скотомогильника с биологическими камерами – 500 м.

## Существующие особо охраняемые природные территории

Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Лебединый» учрежден с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов. Он был создан в 1973 году сроком на 10 лет, затем срок его действия продлевали несколько раз, в настоящее время имеет статус бессрочного. На территории Шульгин-Логского сельсовета занимает площадь 2033,5 га. Положение о государственном природном комплексном заказнике краевого значения «Лебединый» в Советском, Бийском и Красногорском районах утверждено постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2007 №278.

1. На территории заказника запрещается:

1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 2 («На территории заказника допускается»)

2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпункте 8 пункта 2 («На территории заказника допускается»)

3) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км - прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной 200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);

4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ при отсутствии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;

5) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений при отсутствии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;

6) выкашивание травы в мае, июне, за исключением территорий, переданных в пользование в качестве служебных наделов;

7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;

8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром, за исключением видов пользования и деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 2 («На территории заказника допускается»)

9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 4 пункта 2 («На территории заказника допускается»)

10) пуск палов и выжигание растительности;

11) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог, движение на снегоходах и на моторных лодках, посадка и взлет летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов, за исключением передвижения лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также лиц, указанных в подпунктах 6, 14 пункта 2 («На территории заказника допускается»)

12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание и закапывание в землю;

13) нахождение лиц с оружием, собакой, за исключением лиц, указанных в подпункте 6 пункта 2 («На территории заказника допускается»)

14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками, электроудочками, арбалетом, луком и другими запрещенными орудиями охоты и лова, за исключением лиц, указанных в подпункте 6 пункта 2 («На территории заказника допускается»), если эти предметы изъяты в рамках их служебной деятельности;

15) заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах;

16) геологоразведка и добыча полезных ископаемых;

17) организация, устройство, размещение палаточных городков, биваков (бивуаков), навесов, кострищ (костровищ) вне специально отведенных мест либо мест, согласованных с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, а также любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

2.  На территории заказника допускается:

1) применение биологических средств борьбы с насекомыми - вредителями растений - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

3) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственногобассейна;

5) сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника, органов, осуществляющих государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;

7) проведение противопожарных (в том числе распашка минерализованных полос, создание противопожарных разрывов и барьеров, плановый отжиг) и лесовосстановительных мероприятий (в том числе распашка территорий под закладку лесокультур);

8) рубка леса в случаях:

проведения до 15 марта и после 15 июля выборочных рубок (за исключением чересполосных постепенных) с интенсивностью до 30% в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и лесным планом Алтайского края;

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с целью вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления в соответствии с действующим лесным законодательством на всей территории, за исключением особо защитных участков лесов;

проведения до 15 марта и после 15 июля вырубки погибших и поврежденных деревьев на территории особо защитных участков лесов, выделенных в границах заказника, в соответствии с требованиями и нормами действующего лесного законодательства;

создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, утвержденным в установленном законодательством порядке;

9) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при наличии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;

10) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;

11) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством;

12) организованный экотуризм - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

13) использование сельскохозяйственных угодий по прямому назначению согласно плану районного землеустройства;

14) проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий (противозаморные мероприятия, подкормка животных, устройство солонцов, искусственных гнездовий, галечников, порхалищ, прокладка троп в глубокоснежье и др.) должностными лицами краевого государственного бюджетного учреждения "Алтайприрода", либо иными лицами - по согласованию с данным учреждением.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

- установка оборудования дымоудаления на котельных и производственных предприятиях, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды. Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова. Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

–  ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Сбор, утилизация, обезвреживание твердых коммунальных отходов будет производиться в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Алтайского края, утвержденной Приказом Минприроды Алтайского края от 20 сентября 2021 г.  N1193.

Территория Советского района отнесена к Бийской зоне. На территории Шульгин-Логского сельсовета предусмотрено размещение площадки накопления твердых коммунальных отходов. Площадка планируется на месте существующего полигона ТКО, расположена на расстоянии 500 м к юго-западу от с. Шульгин-Лог.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а также проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности, подлежат государственной экологической экспертизе федерального уровня.

Жидкие отходы из не канализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации. Вывоз жидких бытовых отходов планируется на поля фильтрации с.Шульгин Лог.

Скотомогильник с захоронением в ямах расположен к западу от границы села. Местоположение соответствует требованиям санитарных норм и правил.

## Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения. Предусматривается перевод из земель населенных пунктов в земли сельскохозяйственного назначения участков, расположенных на территории Государственного природного комплексного заказника краевого значения «Лебединый»

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального  назначения под закрытым кладбищем.

      - Баланс земель Шульгин-Логского сельсовета

| Категория земель | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 543,65 | -0,8 (в земли сх) | 542,85 |
| Земли сельхоз. назначения | 16433,78 | +0,8-га (из нп) - 0,3 га (кладбище закрытое, в пром.) | 16434,28 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 64,72 | +0,3 га (кладбище закрытое) | 65,02 |
| Земли водного фонда | 744,73 |  | 744,73 |
| Земли лесного фонда | 652,12 | - | 652,12 |
| Итого: | 18439 | - | 18439 |

      - Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов Шульгин-Логского сельсовета

| Кадастровый номер кадастрового квартала или земельного участка | Площадь участка | Категория земель |  | Цель предоставления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | в которую необходимо перевести |  |  |
| с. Хуторки |  |  |  |  |  |
| 22:42:000000:113 | 7500.32 кв.м. | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Участок находится в границах ГПКЗ «Лебединый» |

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Риски весенне-летнего половодья. В период весеннего паводка могут возникать зоны подтоплений. Данное обстоятельство обуславливается повышением уровня воды в р.Катунь в результате интенсивного снеготаяния.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера планируется инженерная защита от негативного воздействия вод р. Катуни в с. Шульгин Лог.

Объект инженерной защиты от негативного воздействия вод р.Катуни расположен в восточной части села Шульгин Лог Советского района Алтайского края.

Инженерная защита центральной части села Шульгин Лог предусмотрена посредством крепления берега центральной части села на участке до 500 м, устройства 2-х струенаправляющих дамб (шпор) и спрямлением (подрезка) противоположного берега р.Катунь протяженностью около 500 м.

Риски лесных пожаров. Залесённая территория относится к 2 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Пожарам подвержены мелколиственные (береза, осина) и светлохвойные (сосна) породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, создание минерализированных полос).

Риски сейсмичности. Территория Советского района находится в зоне сильных интенсивных сотрясений (7-8 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А).   Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

В зимний период времени возможны снежные заносы грунтовых автодорог: Советское – Урожайное – Хуторки; Сетовка – Половинка – Шульгин-Лог – Платово;, периодичность (вероятность) возникновения данного вида ЧС – 1 раз в 2 года.

Необходима разработка проекта берегоукрепительных работ, защита от размыва берегов, защита от подтопления.

## Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов. В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения в целях обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, содержать средства защиты в постоянной готовности;

- предусмотреть наличие средств в бюджете района для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и их передачи на предприятия по захоронению и утилизации.

## Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Между жилой и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Таких на территории сельсовета нет. В случае наступления чрезвычайной ситуации население размещается в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения. Размещение ПРУ предусматривается в подвале школы. В случае наступления чрезвычайной ситуации оставшееся население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь муниципального образования | га | 18439 | 18439 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 16433,78 | 16434,28 |  |
|  |  | % | 89,1 | 89,1 |  |
| 1.3 | Земли населенных пунктов, в том числе | га | 543,65 | 542,85 |  |
|  |  | % | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.3.1 | с. Шульгин Лог | га | 398,42 | 398,42 |  |
| 1.3.2 | с. Хуторки | га | 145,23 | 144,43 |  |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 64,72 | 65,02 |  |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 652,12 | 652,12 |  |
|  |  | % | 3,6 | 3,6 |  |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 744,73 | 744,73 |  |
|  |  | % | 4,0 | 4,0 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 944 | 1052 |  |
| 2.2 | с. Шульгин Лог |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 746 | 800 |  |
| 2.2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.2.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | 149 | 170 |  |
|  |  | % | 20,0 | 21,3 |  |
| 2.2.4 | трудоспособного возраста (включая учащихся 16-18 лет) | чел. | 486 | 500 |  |
|  |  | % | 65,0 | 62,5 |  |
| 2.2.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 111 | 130 |  |
|  |  | % | 15,0 | 16,2 |  |
| 2.3 | с. Хуторки |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 198 | 252 |  |
| 2.3.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.3 | младше трудоспособного возраста | чел. | 53 | 75 |  |
|  |  | % | 26,7 | 29,8 |  |
| 2.3.4 | трудоспособного возраста (включая учащихся 16-18 лет) | чел. | 127 | 151 |  |
|  |  | % | 64,2 | 59,9 |  |
| 2.3.5 | старше трудоспособного возраста | чел. | 18 | 26 |  |
|  |  | % | 9,1 | 10,3 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | с. Шульгин Лог |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Общая площадь жилого фонда | тыс. кв.м | 15 | 17,6 |  |
| 3.1.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 20,1 | 22 |  |
| 3.2 | с. Хуторки |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Общая площадь жилого фонда | тыс. кв.м | 2,8 | 4,6 |  |
| 3.2.2 | Средняя обеспеченность населения S общ. жилья | кв.м/чел. | 14,1 | 18,0 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | объект | 0 | 1 |  |
|  |  | мест | 0 | 80 |  |
| 4.1 | Школа | объект | 2 | 2 |  |
|  |  | мест | 190 | 190 |  |
| 4.1 | Стадион | объект | 1 | 1 |  |
| 4.1 | ФАП | объект | 2 | 2 |  |
| 4.1 | СДК | объект | 1 | 1 |  |
|  |  | мест | 85 | 85 |  |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление | тыс.куб. м/в год | 109,5 | 135,05 |  |
| 5.1.2 | среднесуточное водопотребление | тыс.куб. м/в сут | 0,3 | 0,37 |  |
| 5.1.3 | максимальное суточное потребление | тыс.куб. м/в сут | 0,36 | 0,44 |  |
| 5.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.2.1 | нормативное электропотребление | кВт.ч/год на 1 чел. | - | 950 |  |
| 5.2.2 | прогнозируемое электропотребление | тыс.кВт.ч/год | - | 999,4 |  |
| 5.3 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Площадка накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 1 | 1 |  |
| 5.3.3 | Общее количество кладбищ, | единиц | 3 | 3 |  |
|  | в том числе действующих | единиц | 2 | 2 |  |
| 5.3.4 | Скотомогильник с биологическими камерами | единиц | 1 | 1 |  |
| 5.3.5 | Поля фильтрации | единиц | 1 | 1 |  |